Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup  2 sztuk fabrycznie nowych  chłodni kontenerowych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

Wykonawca:

- zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego 
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę”,

- wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:

- używając sformułowania „zgodnie z opisem”,

- wpisując słowo „tak”,

- wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego 
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne 
i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia 
co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

| Parametry wymagane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| 1. | Typ chłodni: Kontenerowa z przedsionkiem sanitarnym | Typ chłodni: |
| 2. | Wymiary chłodni zewnętrzne: a) długość 4000 mm b) szerokość 2000 mm c) wysokość min 2800 mm | Wymiary chłodni zewnętrzne: |
| 3. | Konstrukcja: Płyty warstwowe o grubości ścian min 100 mm z rdzeniem poliuretanowym | Konstrukcja: |
| 4. | Ściana i podłoga i dach kontenera: Wykonane z płyty warstwowej o grubości min 100 mm. Podłoga dodatkowo pokryta blachą kwasoodporną, zmywalna. | Ściana i podłoga i dach kontenera: |
| 5. | Urządzenie chłodnicze- agregat: - pozwalający utrzymać temperaturę od -5°C do 10°C - zasilane napięciem 230 VAC | Urządzenie chłodnicze- agregat: |
| 6. | Wyposażenie: - kolejka (tyrolka) do zawieszania haków ze stali kwasoodpornej o średnicy min 40 mm, nośność kolejki 1500 kg - haki w ilości min 15 szt. - rozdzielnica i instalacja elektryczna zespolona z oświetleniem LED i gniazdami hermetycznymi bryzgoszczelnymi natynkowymi - licznik energii elektrycznej - sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur - 2 komplety kluczy - Oczka plombownicze przy drzwiach chłodniczych - wewnętrzna instalacja wodna z możliwością podłączenia przyłącza z sieci wodociągowej - wewnętrzna kanalizacja odprowadzająca ścieki z umywalki na zewnątrz - odprowadzenie skroplin z agregatu chłodniczego rurą z PCV - chłodnia wyposażona w drzwi chłodnicze o szerokości 900 mm - drzwi wejściowe do przedsionka z płyty izolacyjnej o grubości 40 mm | Wyposażenie: |
| 7. | Przedsionek sanitarny: - znajdujący się z przodu chłodni - wyposażony w umywalkę ze stli nierdzewnej wraz z instalacją do poboru wody - elektryczny podgrzewacz wody oraz gniazdo sieciowe do jego podłączenia - blat do pisania ze stali kwasoodpornej - apteczka, instrukcja BHP, przeciwpożarowa, mycia i dezynfekcji rąk | Przedsionek sanitarny: |
| 8. | Gwarancja: 2 lata | Gwarancja: |

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)