SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. Parametry wymagane. Lp.; Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. 1.; Typ chłodni: Kontenerowa z przedsionkiem sanitarnym. 2.; Wymiary chłodni zewnętrzne: a) długość. 4000 mm b) szerokość 2000 mm c) wysokość min 2800 mm. 3.; Konstrukcja: Płyty warstwowe o grubości ścian min 100 mm z rdzeniem poliuretanowym. 4.; Ściana i podłoga i dach kontenera: Wykonane z płyty warstwowej o grubości min 100 mm. Podłoga dodatkowo pokryta blachą kwasoodporną, zmywalna.. 5.; Urządzenie chłodnicze- agregat: - pozwalający utrzymać temperaturę od -5°C do 10°C - zasilane napięciem 230 VAC. 6.; Wyposażenie: - kolejka (tyrolka) do zawieszania haków ze stali kwasoodpornej o średnicy min 40 mm, nośność kolejki 1500 kg - haki w ilości min 15 szt - rozdzielnica i instalacja elektryczna zespolona z oświetleniem LED i gniazdami hermetycznymi bryzgoszczelnymi natynkowymi - licznik energii elektrycznej - sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur - 2 komplety kluczy - Oczka plombownicze przy drzwiach chłodniczych - wewnętrzna instalacja wodna z możliwością podłączenia przyłącza z sieci wodociągowej - wewnętrzna kanalizacja odprowadzająca ścieki z umywalki na zewnątrz - odprowadzenie skroplin z agregatu chłodniczego rurą z PCV - chłodnia wyposażona w drzwi chłodnicze o szerokości 900 mm - drzwi wejściowe do przedsionka z płyty izolacyjnej o grubości 40 mm. 7.; Przedsionek sanitarny: - znajdujący się z przodu chłodni - wyposażony w umywalkę ze stli nierdzewnej wraz z instalacją do poboru wody - elektryczny podgrzewacz wody oraz gniazdo sieciowe do jego podłączenia. - blat do pisania ze stali kwasoodpornej apteczka, instrukcja BHP, przeciwpożarowa, mycia i dezynfekcji rąk. 8.; Gwarancja: 2 lata.